Sprężynowy czujnik temperatury

typ

Pt100-SCT, Pt500-SCT,  Pt1000-SCT

- Sprężynowy czujnik temperatury typ Pt 100-SCT, Pt 500-SCT, Pt 1000-SCT przeznaczony jest do pomiaru temperatury płyty lodowiska, podłoża w komorach chłodniczych itp. Element pomiarowy umieszczony jest w osłonie ze stali kwasoodpornej. Czujnik wyprowadzony jest przewodem  pomiarowym osłoniętym pancerzem. Pancerz w postaci sprężyny z drutu kwasoodpornego umożliwia wsunięcie części pomiarowej czujnika na znaczne głębokości, w uprzednio przygotowane kanały. Elementem pomiarowym jest cienkowarstwowy opornik platynowy kl.A.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-70oC - 180oC

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy

- zgodny z DIN IEC751, kl.A

- f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Pt 100, Pt 500, Pt 1000

- Max. prąd pomiarowy	5 mA

- Przewód pomiarowy

dla Pt100	OMY-3 x 0.75 (długość na zamówienie)

dla Pt500, Pt1000	OMY -2 x 0,75 (długość na zamówienie).

- Pancerz przewodu pomiarowego	sprężyna z drutu kwasoodpornego (dług. na zamówienie)

- Max. długość przewodu pomiarowego	75 mb

- Średnica osłony elementu pomiarowego	10 mm, 1H18N9T

- Średnica pancerza	11 mm

- Stopień ochrony	IP 65

Rys 1. Czujnik typ Pt100-SCT/x/y  w osłonie sprężynowej

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić : typ elementu pomiarowego, długość przewodu pomiarowego i długość osłony sprężynowej. Na przykład :

Sprężynowy czujnik temperatury Pt100-SCT/20/15

-oznacza czujnik typu Pt100 z przewodem pomiarowym 20 mb i osłoną sprężynową długości 15 mb.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

rys 2. Schemat podłączenia czujników Pt...-SCT (kolory wyprowadzeń)