Igłowy czujnik temperatury

typ

Pt100-ICT,   Pt500-ICT,   Pt1000-ICT

Igłowy czujnik temperatury typ Pt100-ICT, Pt500-ICT, Pt1000-ICT przeznaczony jest do pomiaru temperatury w przetwórstwie i przechowalnictwie produktów żywnościowych. Igła pomiarowa czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki ze stali kwasoodpornej 1H18N9T zakończonej hartowanym grotem ze stali nierdzewnej 3H13. Czujnik posiada głowicę przyłączeniową wykonaną z oksydowanego aluminium. Konstrukcja mechaniczna czujników gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz wysoką odporność na warunki klimatyczne.

Przykłady zastosowań: pomiary temperatury w dojrzewalniach bananów, pomiary temperatury w procesach zamrażania i rozmrażania, itp.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-70oC  -  +180oC

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy

zgodny z DIN IEC751

f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Max. prąd pomiarowy	5 mA

- Głowica srebrna	Pt100 kl.A

- Głowica brązowa	Pt500 kl.A

- Głowica czerwona	Pt1000 kl.A

- Długość igły pomiarowej	130 mm

- Średnica igły pomiarowej	3 mm

- Linia pomiarowa

dla Pt100	3 przewody

- Linia pomiarowa

dla Pt500, Pt1000	2 przewody

- Temperatura otoczenia głowicy	-400C ÷ +1000C

- Masa	0,07 kg

- Stopień ochrony	IP 65

Rys.1. Igłowy czujnik temperatury typ Pt...-ICT

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

Rys.2. Schemat połączeń wewnętrznych czujników: Pt100-ICT, Pt500-ICT i Pt1000-ICT.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

Zamówienie powinno zawierać pełny symbol czujnika, który precyzuje typ czujnika oraz typ elementu pomiarowego, np.

Igłowy czujnik temperatury typ Pt100-ICT, lub

Igłowy czujnik temperatury typ Pt500-ICT.