Hermetyczny czujnik temperatury

typ

Pt100-HCT, Pt500-HCT,  Pt1000-HCT

Hermetyczny czujnik temperatury typ Pt100-HCT , Pt500-HCT,  Pt1000-HCT  przeznaczony jest do pomiaru temperatury w przetwórstwie i przechowalnictwie produktów żywnościowych. Igła pomiarowa czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki ze stali  kwasoodpornej  1H18N9T zakończonej hartowanym grotem ze stali 3H13. Czujnik posiada rękojeść z gumy silikonowej (dopuszczonej do kontaktu z żywnością ) z której wyprowadzony jest przewód elastyczny w izolacji silikonowej.

Konstrukcja czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz  wysoką odporność na warunki klimatyczne.

Przykłady zastosowań: w wędzarnictwie - do pomiaru temperatury batonu, pomiary temperatur przy procesach parzenia,  schładzania, zamrażania , rozmrażania, w  dojrzewalniach bananów do pomiaru temperatury wewnątrz owoców, i.t.p.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-700C÷ +1800C

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy

zgodny z DIN IEC751

f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Max. prąd pomiarowy	5 mA

- Rękojeść niebieska	Pt 100, kl.A

- Rękojeść brązowa	Pt 500, kl.A

- Rękojeść czerwona	Pt 1000, kl.A

- Długość igły pomiarowej	50 lub 130 mm

- Średnica igły pomiarowej	3 mm

- Przewód pomiarowy –dla Pt100	3 x 0.25 w oplocie i izolacji silikonowej

-dla Pt500, Pt1000	2 x 0.25 w oplocie i izolacji silikonowej

- Długość przewodu	3 lub 5 m (inne długości do uzgodnienia)

- Masa	0,15 kg (dla  5 mb przewodu 0,25 kg)

- Stopień ochrony	IP68

SPOSOB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić : typ elementu pomiarowego, długości igły oraz przewodu pomiarowego.

Na przykład :

Hermetyczny czujnik temperatury - Pt100-HCT/130/5

-oznacza czujnik z elementem pomiarowym typ Pt 100, długością igły - 130 mm i przewodem pomiarowym długości 5 mb.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

rys 2. Schemat podłączenia czujników Pt...-HCT (kolory wyprowadzeń)