Czujnik temperatury ``Suchy - Mokry``

typ Pt100-CSM

Czujnik  `` Suchy - Mokry `` typ Pt 100-CSM  przeznaczony jest do pomiaru temperatury i wilgotności w komorach wędzarniczych. Kapilara czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki ze stali kwasoodpornej 1H18N9T o średnicy 5mm dla czujnika `` suchy `` i 3mm dla czujnika `` mokry ``. Różnica średnic ma na celu wyrównanie stałych czasowych czujnika `` mokry `` owiniętego warstwą wilgotnej tkaniny, względem odkrytego czujnika `` suchy ``. Czujnik jest zahermetyzowany i wyprowadzony przewodem trzyżyłowym w oplocie i izolacji silikonowej.

Czujniki wyposażone są w wieszaki kątowe do zamocowania ich na ścianie komory nad pojemnikiem z wodą.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy		-700C ÷ +1800C

- Element pomiarowy		cienkowarstwowy opornik platynowy

Pt100 kl.A zgodny z DIN IEC751

f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Max. prąd pomiarowy		5 mA

- Długość czujnika	 	145 mm

- Średnica czujnika		5mm "suchy"

3 mm "mokry"

- Przewód pomiarowy		3 x 0,25 w oplocie izolacji silikonowej

- Długość przewodu pomiarowego	2 mb

- Masa			0,12 kg

- Stopień ochrony		IP 65

Rys.1. Czujnik temperatury typ Pt...- CSM.

Rys 2. Wieszak kątowy WCT - K/B do czujników Pt100-CSM

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys 3. Schemat podłączenia  czujników Pt100 - CSM (kolory wyprowadzeń)