Czujnik igłowy do chłodni

typ

Pt100-HCH,  Pt500-HCH,  Pt1000-HCH

Czujnik temperatury do chłodni typ Pt100-HCH, Pt500-HCH, Pt1000-HCH przeznaczony jest do pomiaru temperatury 
w przetwórstwie i przechowalnictwie produktów żywnościowych. Igła pomiarowa czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki ze stali kwasoodpornej 1H18N9T zakończonej grotem. Czujnik posiada rękojeść z której wyprowadzony jest przewód elastyczny w izolacji PUR w wersji prostej lub spiralnej, lub prosty w izolacji silikonowej. Konstrukcja czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz  wysoką odporność na warunki klimatyczne.

Przykłady zastosowań: chłodnie owoców, warzyw. kwiatów, schładzania, zamrażania, rozmrażania, produktów spożyw-czych, w dojrzewalniach bananów do pomiaru temperatury wewnątrz owoców, i.t.p. Czujnik przystosowany do wbicia w towar.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-70oC ÷ +90oC

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy

zgodny z DIN IEC751

- Max. prąd pomiarowy	5 mA

- Typ elementu pomiarowego:

rękojeść niebieska	Pt 100, kl.A

rękojeść czerwona	Pt 500, kl.A

rękojeść czarna	Pt 1000, kl.A

- Długość igły pomiarowej	70 mm

- Średnica igły pomiarowej	4 mm

- Przewód pomiarowy	3 x 0.25 w izolacji PUR, prosty

3 x 0.25 w izolacji PUR, spiralny o

3 x 0.25 w izolacji silikonowej, prosty

- Długość przewodu	prosty 3 lub 5 m (inne długości do uzgodnienia)

spiralny o zasięgu 3m lub 5m

- Masa	0,1 kg (dla 5 mb przewodu 0,15 kg)

- Stopień ochrony	IP68

Rys. 1. Hermetyczny czujnik igłowy do chłodni Pt...-HCH z kablem prostym i spiralnym PUR.

Rys. 2. Hermetyczny czujnik igłowy do chłodni Pt...-HCH z kablem sylikonowym.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys 3. Schemat podłączenia czujników Pt...-HCT (kolory wyprowadzeń).

SPOSOB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić: typ elementu pomiarowego, długości igły oraz przewodu pomiarowego.

Na przykład:

Hermetyczny czujnik temperatury do chłodni - Pt100-HCH/70/5/P

-oznacza czujnik z elementem pomiarowym typ Pt 100, długością igły - 70 mm i przewodem pomiarowym prostym, długości 5 mb w izolacji PUR.

SPOSOB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać: nazwę czujnika oraz typ zgodnie z tabelą.

Na przykład: Hermetyczny czujnik temperatury do chłodni - Pt100-HCH/70/3/SP

|  |  | Pt-100 | Pt-500 | Pt-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj izolacji | Rodzaj przewodu |  |  |  |
| PUR fi 4mm | prosty 3 m | Pt100-HCH/70/3/P | Pt500-HCH/70/3/P | Pt1000-HCH/70/3/P |
|  | prosty 5 m | Pt100-HCH/70/5/P | Pt500-HCH/70/5/P | Pt1000-HCH/70/5/P |
|  | spiralny 350 mm zasięg 3 m | Pt100-HCH/70/3/SP | Pt500-HCH/70/3/SP | Pt1000-HCH/70/3/SP |
|  | spiralny 500 mm zasięg 5 m | Pt100-HCH/70/5/SP | Pt500-HCH/70/5/SP | Pt1000-HCH/70/5/SP |
| Silikonowy fi 5mm | prosty 3 m | Pt100-HCH/70/3/SI | Pt500-HCH/70/3/SI | Pt1000-HCH/70/3/SI |
|  | prosty 5 m | Pt100-HCH/70/5/SI | Pt500-HCH/70/5/SI | Pt1000-HCH/70/5/SI |