Czujnik dojrzewalni bananów

typ

## Pt100-CDB,  Pt500-CDB,  Pt1000-CDB

Czujnik temperatury typ Pt100-CDB, Pt500-CDB, Pt1000 CDB przeznaczony jest do pomiaru temperatury w dojrzewalniach bananów. Igła pomiarowa czujnika wykonana jest z cienko-ściennej rurki ze stali kwasoodpornej 1H18N9T zakończonej grotem. Czujnik posiada rękojeść z której wyprowadzony jest prze-wód elastyczny w izolacji PUR w wersji spiralnej lub prostej.  Konstrukcja czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz  wysoką odporność na warunki klimatyczne. Czujnik przystosowany do wbicia w towar.

Przykłady zastosowań: do pomiaru temperatur w  dojrzewalniach bananów, w komorach dojrzewalni lub wewnątrz owoców. chłodniach owoców, warzyw. kwiatów itp.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-40oC÷ +90oC

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy

zgodny z DIN IEC751

- Max. prąd pomiarowy	4 mA dla Pt100, 1 mA dla Pt500, 0,5 mA dla Pt1000,

- Typ elementu pomiarowego:

rękojeść niebieska	Pt 100, kl.A

rękojeść czerwona	Pt 500, kl.A

rękojeść czarna	Pt 1000, kl.A

- Długość igły pomiarowej	175 mm

- Średnica igły pomiarowej	6 mm

- Przewód pomiarowy	3 x 0.25 w izolacji PUR, prosty

3 x 0.25 w izolacji PUR, spiralny

- Długość przewodu	prosty 3 lub 5 m (inne długości do uzgodnienia)

spiralny 350mm lub 500mm (o zasięgu odpowiednio: 3 lub 5m)

- Masa	0,14 kg (dla 5 mb przewodu 0,18 kg)

- Stopień ochrony	IP68

Rys. 1. Hermetyczny czujnik igłowy do chłodni Pt...- CDB z kablem prostym i spiralnym PUR.

Rys. 2. Hermetyczny czujnik igłowy do chłodni Pt...- CDB z kablem prostym i spiralnym PUR oraz złączem DIN.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys 2. Schemat podłączenia czujników Pt...- CDB.

SPOSOB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać: nazwę czujnika oraz typ zgodnie z tabelą.

Na przykład: Czujnik dojrzewalni bananów typ Pt100- CDB /175/5/SP

-oznacza czujnik z elementem pomiarowym typ Pt 100, długością igły - 175 mm i przewodem pomiarowym spiralny, zasięg 5 mb w izolacji PUR.

|  |  | Pt-100 | Pt-500 | Pt-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj izolacji | Rodzaj przewodu |  |  |  |
| PUR fi 4mm | prosty 3 m | Pt100-CDB/175/3/P | Pt500-CDB/175/3/P | Pt1000-CDB/175/3/P |
|  | prosty 5 m | Pt100-CDB/175/5/P | Pt500-CDB/175/5/P | Pt1000-CDB/175/5/P |
|  | spiralny 350 mm zasięg 3 m | Pt100-CDB/175/3/SP | Pt500-CDB/175/3/SP | Pt1000-CDB/175/3/SP |
|  | spiralny 500 mm zasięg 5 m | Pt100-CDB/175/5/SP | Pt500-CDB/175/5/SP | Pt1000-CDB/175/5/SP |
| PUR fi 4mm Złącze DIN | prosty 3 m | Pt100-CDB/175/3/P/DIN | Pt500-CDB/175/3/P/DIN | Pt1000-CDB/175/3/P/DIN |
|  | prosty 5 m | Pt100-CDB/175/5/P/DIN | Pt500-CDB/175/5/P/DIN | Pt1000-CDB/175/5/P/DIN |
|  | spiralny 350 mm zasięg 3 m | Pt100-CDB/175/3/SP/DIN | Pt500-CDB/175/3/SP/DIN | Pt1000-CDB/175/3/SP/DIN |
|  | spiralny 500 mm zasięg 5 m | Pt100-CDB/175/5/SP/DIN | Pt500-CDB/175/5/SP/DIN | Pt1000-CDB/175/5/SP/DIN |